Hệ thống nông nghiệp thông minh được thiết kế để quản lý nhiều vườn, mỗi vườn là 1 node và trồng 1 loại rau củ, 1 node có diện tích dự kiến 200m2 có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng, với các cảm biến dht22, độ ẩm đất, ánh sáng, rtc.

Số lượng cảm biến cho 1 node:

| Loại linh kiện | Số lượng | Ghi chú kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| RTC (DS3231) | 1 | Gắn tại tủ điện trung tâm. |
| DHT22 | 1 - 2 | Treo cao 1.5m, cần hộp che chắn. |
| Ánh sáng | 1 | Đặt nơi cao nhất, tránh bóng râm. |
| Độ ẩm đất | 4 | Cắm sâu 10-15cm gần rễ cây, rải đều 4 góc vườn. |