1. Mảng Thiết bị (Edge Layer / Hardware)

Đây là "tay chân" và "giác quan" của hệ thống. Đừng chỉ cắm dây qua loa, hãy làm nó chỉn chu.

Thu thập dữ liệu (Sensing):

ESP32 đọc dữ liệu từ cảm biến (Đất, Không khí, Nhiệt độ).

Yêu cầu hoàn thiện: Phải có code xử lý nhiễu (dùng bộ lọc Kalman hoặc trung bình cộng) trước khi gửi đi.

Điều khiển (Actuation):

Relay điều khiển máy bơm.

Yêu cầu hoàn thiện: Có đèn LED báo trạng thái (Đỏ: Dừng, Xanh: Bơm, Vàng: Mất WiFi).

Cơ chế dự phòng (Fail-safe - Rất quan trọng):

Như đã bàn, ESP32 phải có chế độ tự động chạy theo hẹn giờ (Timer) nếu mất kết nối Server.

2. Mảng Backend & API (Server Layer)

Đây là "xương sống" kết nối mọi thứ. Sử dụng FastAPI là lựa chọn tuyệt vời vì tốc độ cao.

API Gateway:

Xây dựng các Endpoint chuẩn RESTful:

POST /api/v1/telemetry: Nhận dữ liệu cảm biến.

GET /api/v1/predict: Trả về quyết định tưới.

POST /api/v1/control: Nhận lệnh bật/tắt thủ công từ App.

Database (Lưu trữ):

Bạn nên chia làm 2 loại DB (hoặc 2 bảng):

Time-series Data: Lưu lịch sử cảm biến theo thời gian thực (để vẽ biểu đồ và train AI sau này).

App Data: Lưu thông tin người dùng, trạng thái thiết bị hiện tại, lịch sử tưới.

Gợi ý: Dùng PostgreSQL hoặc MySQL là đủ chuẩn.

3. Mảng Trí tuệ nhân tạo (AI/Intelligence Layer)

Đây là "bộ não" tạo nên sự khác biệt cho đề tài.

Model Service:

Không nên nhúng thẳng code AI vào file main.py của FastAPI. Hãy tách riêng thành module (ví dụ: services/ai_engine.py).

Chức năng: Load file model (.pkl), nhận input, chuẩn hóa dữ liệu, trả về output.

MLOps (Cơ bản):

Xây dựng cơ chế "Học liên tục" (giả lập): Có một nút bấm trên Web Admin để "Retrain Model". Khi bấm, hệ thống lấy dữ liệu mới trong Database -> Train lại model -> Cập nhật file .pkl. (Tính năng này sẽ khiến hội đồng trầm trồ).

4. Mảng Ứng dụng người dùng (Frontend / User Interface)

Đây là "bộ mặt" của sản phẩm. Hội đồng sẽ nhìn vào đây đầu tiên.

Dashboard theo dõi:

Hiển thị biểu đồ realtime (Nhiệt độ, độ ẩm đất trong 24h qua).

Hiển thị trạng thái máy bơm (Đang chạy/Đang tắt).

Điều khiển & Cấu hình:

Nút chuyển chế độ: Auto (AI) vs Manual (Thủ công).

Nút bật/tắt bơm (khi ở chế độ Manual).

Tính năng Voice Control (như đã bàn ở trên).

Công nghệ gợi ý: Nếu bạn mạnh về Web thì dùng ReactJS/Next.js. Nếu muốn làm App Mobile nhanh thì dùng Flutter. Nếu muốn siêu nhanh cho dân Data thì dùng Streamlit.

5. Mảng Hạ tầng & Triển khai (Infrastructure & DevOps)

Mảng này chứng tỏ bạn có tư duy của một kỹ sư phần mềm chuyên nghiệp, không chỉ là sinh viên viết code chạy local.

Containerization:

Đóng gói Backend và Database vào Docker.

Lợi ích: Bạn chỉ cần gõ 1 lệnh docker-compose up là cả hệ thống (Database + FastAPI) chạy ngay lập tức trên máy của thầy cô mà không cần cài đặt môi trường rườm rà.

Public Access:

Đừng chỉ chạy localhost. Hãy thử deploy lên cloud miễn phí (Render, Railway, hoặc dùng Ngrok để public port) để có thể điều khiển cây ở nhà từ trường học.

Tổng kết Checklist cho một hệ thống hoàn hảo:

| Mảng | Mức cơ bản (Đạt) | Mức hoàn thiện (Xuất sắc) |
| --- | --- | --- |
| Phần cứng | Đọc cảm biến, Bật bơm | Lọc nhiễu tín hiệu + Chế độ Offline tự chạy |
| Backend | Nhận data, Lưu file text | FastAPI chuẩn RESTful + Database SQL + Bảo mật API Key |
| AI | If/Else hoặc Model tĩnh | Model Machine Learning + Quy trình Retrain (MLOps) |
| Frontend | Web HTML đơn giản | Dashboard đẹp (Chart.js) + Điều khiển giọng nói |
| DevOps | Chạy trực tiếp trên máy | Đóng gói Docker + Deploy lên Cloud |